盐池县审批服务管理局关于2024年7月12日拟作出的建设项目

环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年7月12日我局拟对2个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年7月12日－2024年7月18日。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0953-6688231(投资建设科）

传真：0953-6688292

通讯地址：盐池县盐州南路75号

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏宝塔智慧危货停车场建设项目 | 盐池县高沙窝镇宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝西区） | 宁夏祥安泰危货运输有限公司 | 北京华夏博信环境咨询有限公司 | 项目占地面积77920m2 （116.88亩），总建筑面积7725.82m2，主要建设甲、乙、丙类停车区、液化烃类停车区、重载停车区、安全管理中心、锅炉房等。 | （一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。 （二）项目拟建2台5t/h燃气蒸汽锅炉，燃料为天然气，锅炉安装低氮燃烧器，产生的废气经2根16m高排气筒排放，污染物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值燃气锅炉限值要求及《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》相关要求。（三）运营期罐车清洗废水经隔油池隔油处理后，进入污水收集池收集，再由罐车拉运至宁夏宝塔石化有限公司污水处理站处理；生活污水经化粪池处理后，与锅炉定排水、软水制备过程产生浓盐水一同排入园区污水管网，最终进入高沙窝工业园区（西区）污水处理厂进行处理。 （四）选用低噪声设备，对各类噪声源设备采用有效的减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。（五）运营期产生的废机油、隔油泥暂存于危险废物暂存库，定期委托有资质的单位处置；废离子交换树脂由设备厂家进行更换，由厂家进行处置，禁止在厂内贮存；含油抹布集中收集后，与生活垃圾一同交由环卫部门统一清运。（六）按《报告表》要求做好厂区分区防渗工作，避免对地下水造成影响。 （七）落实《报告表》中提出的污染防治措施及环境风险评价要求，在项目正式投入运营前制定完善的事故应急预案，并报吴忠市生态环境局盐池分局备案。 |
| 2 | 年产12万吨融雪剂建设项目 | 盐池县高沙窝镇宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝西区） | 宁夏谨皓环保科技有限公司 | 环创（宁夏）生态环境设计院有限公司 | 项目租赁宁夏宝圣达矿用材料有限责任公司空置厂房进行建设，总建筑面积3430m2。厂区设置生产车间、原料车间、成品车间、办公室、宿舍等，生产车间内购置配料机、输送机、筛分机、造粒机、粉碎机、包装机等设备，年产融雪剂12万吨。 | （一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。 （二）项目在上料、破碎、造粒、筛分工序上方设置集气罩，产生的颗粒物经管道引至布袋除尘器处理后，通过1根15m 排气筒排放。确保有组织颗粒物排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表 3 大气污染物排放限值，无组织污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。 （三）项目产生的生活污水进入化粪池处理后，经园区下水管网排入盐池县工业园区区块二（高沙窝西区）污水处理厂处理。（四）选用低噪声设备，对各类噪声源设备采用有效的减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。（五）运营期产生的布袋除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产；废包装袋、废布袋集中收集后交由厂家回收利用；废机油及废机油桶暂存于危废撬装库房，定期交有资质单位处置；厂区设垃圾桶，生活垃圾收集后交由园区环卫部门进行处置。（六）落实《报告表》中提出的污染防治措施及环境风险评价要求，在项目正式投入运营前制定完善的事故应急预案，并报吴忠市生态环境局盐池分局备案。 |