盐池县审批服务管理局关于2024年7月22日拟作出的建设项目

环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年7月22日我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年7月22日－2024年7月26日。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0953-6688231(投资建设科）

传真：0953-6688292

通讯地址：盐池县盐州南路75号

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FFS 膜技改项目 | 盐池工业园区高沙窝区块（西区) | 宁夏峰腾塑业有限公司 | 宁夏尚蓝环保科技有限公司 | 项目在现有厂区预留空地进行建设，主要建设内容包括1座生产车间、1座成品库房，并配套建设1座空压化学水站及维修备件库、1座配电室、1座事故水池及1座雨水收集池，同时拆除现有1台4t/h 的生物质锅炉及1座20m2的危废贮存库，新建1台6t/h的天然气常压热水锅炉及1座50m2的危废贮存库，其余公辅设施均依托厂区现有设施。项目拟设置10条FFS膜生产线，购置升级换代后的FFS吹膜机、FFS印刷机及冷水机，建成后可年产 20000tFFS 膜，技改后全厂FFS 膜总生产规模为 30000t/a。 | (一)加强施工期环境管理，严格控制施工期扬尘和噪声污染，妥善处置施工污水和建筑垃圾，施工结束后要及时做好废物清理和地表植被恢复工作。 (二)严格落实《报告表》中提出的热熔、共挤、吹塑成型、印刷工序及印刷设备清洗工序产生的废气大气污染防治措施，生产车间顶部设置2排出风口，采用管道连接，废气经出风口负压收集后，汇同经半封闭集气罩收集的印刷废气经1套光氧等离子一体机+活性炭过滤装置处理后通过1根15m高的排气筒排放，确保污染物排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024 年修改单）中表5大气污染物特别排放限值要求（即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t 产品）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值要求（即排气筒高度为15m时，臭气浓度排放量≤2000）。天然气常压热水锅炉采用清洁能源天然气为燃料，设置低氮燃烧装置，锅炉烟气经1根15m高的排气筒排放，污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 中新建燃气锅炉大气污染物特别排放浓度限值要求（即颗粒物排放浓度≤20mg/m3，SO2 排放浓度≤50mg/m3，烟气黑度≤1）及《吴忠市燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案》（吴环发〔2022〕59 号）要求（<50mg/m3）。 厂界无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及 2024 年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求（即排放浓度≤4.0mg/m3）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值要求（即臭气浓度≤20）。 - 生活污水依托厂区现有隔油池+化粪池处理后汇同锅炉排水、软水制备装置排水经园区排水管网最终进入高沙窝功能区污水处理厂处理。 (四)合理布局噪声设备，对各类噪声源设备采用有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。(五)落实《报告表》中提出的固体废物处置措施，废机油采用新增的专用闭口储油桶收集后与废机油桶、废塑料桶、废活性炭、废紫外灯管分别存放于新增的托盘上，分区暂存于新建的危废贮存库内，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾依托厂区现有垃圾桶集中分类收集后由环卫部门统一清运处置。(六)落实《报告表》提出的分区防渗措施，避免对土壤及地下水造成影响。 |